Приложение № 5.1

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Към описанието на конфигурациите на предложеното оборудване за всяка от позициите трябва да се предостави списък с количествата, продуктовите номера и краткото им описание на всички компоненти и софтуерни лицензи от производителя, които са част предложените конфигурации.

| No. | Описание / параметър / компонент | Тип изискване | Изискване на Възложителя | Предложение на Участника | Бележки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Блейд сървърна система – 1бр. |  |  |  |  |
| 1.1 | Производител | Задължително | Да се специфицира. |  |  |
| 1.2 | Марка, Модел, продуктов номер | Задължително | Да се специфицира. |  |  |
| 1.3 | Шаси | Максимум | За директно монтиране в 19” шкаф, размер не повече от 10U |  |  |
| 1.4 | Брой слотове в шаси за блейд сървъри от изисквания тип | Задължително | Да се специфицира. |  |  |
| 1.5 | Захранване | Задължително | Да бъде осигурен максималният брой оперативно заменяеми (hot-swap) захранващи модули, осигуряващи резервирана свързаност и работоспособност на системата при пълно запълване на шасито. |  |  |
| 1.6 | Охлаждане | Задължително | Да бъде осигурен максималният брой оперативно заменяеми (hot-swap) охлаждащи модули с осигурена резервираност, автоматичен термо-контрол на вентилаторите, със засмукване на студен въздух през предния панел и отвеждане на топлия въздух през задния панел. |  |  |
| 1.7 | Комуникационни модули | Минимум | Шасито да поддържа мин. 8 бр. комуникационни модули (комутатори и pass-through модули). Инсталирани 1Gb/s Ethernet блейд комутатори с необходимия брой downlink портове за свързаност на блейд сървъри при максимално запълване на шасито. Да се доставят необходимия брой комутатори за осигуряване на N:N свързаност на 4 броя портове 1 Gb/s на всеки блейд сървър, при максимално запълване на шасито. Минимум 8бр. 1 Gb/s uplink портове на модул. Инсталирани 8Gb/s Fibre Channel блейд комутатори с необходимия брой downlink портове за свързаност на блейд сървъри при максимално запълване на шасито. Да се доставят необходимия брой модули за осигуряване на N:N свързаност на 2 броя портове 8 Gb/s на всеки блейд сървър, при максимално запълване на шасито. Минимум 4бр. 8 Gb/s uplink портове на модул с възможност за разширение до 8. |  |  |
| 1.8 | Мрежово управление | Задължително | Двойно резервиран вграден модул за отдалечен мониторинг и управление на шасито и блейдовете с два вградени Ethernet LAN адаптери и KVM Over IP поддръжка. Софтуер за управление позволяващ наблюдение и конфигуриране на всички компоненти на блейд шасито: сървъри, комуникационни модули, наблюдение и управление на захранването и консумираната ел. енергия. |  |  |
|  | Блейд сървъри | Минимум | 4броя |  |  |
| 1.9 | Производител, марка, модел, продуктов номер | Задължително | Да се специфицира. |  |  |
| 1.10 | Съвместимост | Задължително | с предложеното блейд шаси |  |  |
| 1.11 | Процесор | Минимум | Минимум 2 броя процесора, десет ядрени, 20 нишки с честота >=3.0 GHz, с минимум 25 MB кеш памет, c поддръжка на Virtualization технология. Минимална производителност съгласно Standard performance evaluation corporation - SPECint _rate2006 base резултат >860 |  |  |
| 1.12 | Оперативна памет – инсталиран капацитет | Минимум | 128 GB DDR3, 1866 MHz RDIMM инсталирана памет с поддръжка на ECC защита; поддръжка на Memory Mirroring и Hot-Spare Memory |  |  |
| 1.13 | Оперативна памет – максимално поддържан капацитет, GB | Задължително | Да се специфицира. |  |  |
| 1.14 | LAN | Минимум | 4 бр. порта 1Gb/s Ethernet |  |  |
| 1.15 | Fibre Channel свързаност | Минимум | 2 бр. порта 8Gb/s Fibre Channel |  |  |
| 1.16 | Дискове | Задължително | Не. Вградена флаш памет за boot на хипервайзор. |  |  |
| 1.17 | Поддържани операционни системи | Минимум | MS Windows, Linux, VMware |  |  |
| 1.18 | Инсталация и конфигурация на оборудването | Задължително | Системата да бъде инсталирана и внедрена от оторизиран от производителя персонал. Инсталиране, конфигуриране и пускане в експлоатация на оборудването, включително всички необходими дейности и труд по доставяне на оборудването в изчислителния център - помещение на Възложителя, монтаж и всички необходими начални настройки и конфигурации. Свързване и настройка към дисковите масиви, конфигуриране и настройка на SAN, конфигуриране и настройка на изисквания софтуер за виртуализация по посочени от Възложителя критерии. Целият процес по интеграция трябва да протече с активното участие на персонал на възложителя, предоставяне на know-how и обучение от страна на доставчика за доставената техника и администрирането и. |  |  |
| 1.19 | Описание на конфигурацията | Задължително | Да се предостави списък с количествата, продуктовите номера и краткото им описание, на всички компоненти и лицензи от производителя, които са част предложената конфигурация. |  |  |
| 1.20 | Електромагнитна съвместимост и стандарти за качество | Задължително | Co/СЕ Marking или еквивалентни, да се специфицира. IT Eco декларация от производителя, RoHS. |  |  |
| 1.21 | Гаранция на шасито и сървърите, поддръжка от доставчика | Задължително | Минимум 3 години на място |  |  |
| 1.22 | Шкаф за оборудването | Минимум | Да бъде предвиден комуникационен шкаф, с височина минимум 42U, 19” за монтаж на оборудването. Да бъдат предвидени всички необходими елементи, PDU и кабели. |  |  |
|  | Софтуер за сървърна виртуализация |  | Да се специфицира производител, продуктови номера на предложеното решение. |  |  |
| 1.23 | Лицензи | Задължително | Да бъдат осигурени лицензи за всички блейд сървъри. |  |  |
| 1.24 | Хайпервайзор | Минимум | - 64-битов хайпервайзор, с възможност за инсталиране директно върху сертифициран хардуер без необходимост от хост Операционна Система. - Поддръжка на разнородни гост-операционни системи вкл. 64-битови (Guest OS) – мин. MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2008R2, MS Windows Server 2012, MS Windows Server 2012R2, MS Windows 8, RHEL6, SLES11, Ubuntu13, FreeBSD9.1 - Пълна виртуализация на паметта, процесорите, логическите дискове и мрежовите адаптери - Поддръжка на системни технологии за хардуерна виртуализация - Минимум AMD-V, Intel® VT (Virtualization Technology) / AMD RVI, Intel EPT - Поддръжка на до 320 едновременно работещи виртуални машини върху един хост сървър - Поддръжка за инсталация и зареждане на хайпейвайзора от USB диск - Поддръжка на Boot from SAN за хайпервайзор |  |  |
| 1.25 | Ресурс: процесор | Минимум | - Поддръжка за задаване на минимално гарантирано процесорно време - Поддръжка за задаване на максимално допустимо процесорно време - Поддръжка за задаване на относителен приоритет на една виртуална машина спрямо друга, по отношение на използваните процесорни ресурси и динамичното им преразпределяне в зависимост от моментните натоварвания на отделните виртуални машини и зададения им приоритет. (QOS) - Поддържани логически ядра на отделен физически сървър - 512 |  |  |
| 1.26 | Ресурс: памет | Минимум | - Поддръжка за задаване на минимално гарантирано количество памет, физически заделено за една виртуална машина - Поддръжка за преразпределяне (oversubscription / overcomittment) на наличната физическа памет, така че виртуалните машини да „виждат” и да разполагат с по-голям обем, отколкото съществува физически - Поддръжка за задаване на максимално допустимо количество памет, физически заделено за отделна виртуална машина - Поддръжка за задаване на относителен приоритет на една виртуална машина спрямо друга, по отношение на физически заделената памет и динамичното и преразпределяне в зависимост от моментните натоварвания на отделните виртуални машини и зададения им приоритет. (QOS) - Поддържано количество памет от отделен физически сървър - 4TB - Поддръжка на Layer 2 механизми за повишаване сигурността за виртуалните мрежови комутатори. - Поддръжка на VLAN, VLAN tagging (IEEE 802.1q), VLAN trunking за портовете на виртуалните мрежови комутатори. - Поддръжка на NIC Teaming и NIC. Aggregation (IEEE 802.3ad) с балансиране на товара измежду виртуалните машини за повишена надеждност и производителност. - Поддръжка на Ethernet Jumbo Frames, 10Gb/s Ethernet адаптери, Cisco Discovery Protocol (CDP), 40Gb/s Ethernet адаптери, Wake-On-LAN за виртуалните мрежови адаптери, SR-IOV на ниво физически мрежови адаптери. - Поддръжка на DirectPath I/O: · Intel VT-d · AMD I/O Virtualization Technology |  |  |
| 1.27 | Ресурс: Дискове / дискови адаптери | Минимум | - Поддръжка за създаване на виртуални дискове, с възможност за динамично увеличаване на размера им (на работеща виртуална машина), създаване на „тънки“ виртуални дискове - Поддръжка на клъстерна файлова система даваща възможност за работа на до 32 сървъра върху едни и същи дискови масиви. - Подръжка на DAS (локални дискове), FC, iSCSI (HW/SW Initiators), NFS дискови масиви. Поддръжка на 16Gbit FC HBA. - директно използване на физически дискове (LUN) от хост средата във виртуална машина - динамично добавяне (hot-add) на физически дискове към физически хост, вкл. и SSD дискове |  |  |
| 1.28 | Виртуални машини | Минимум | - създаване на шаблони на виртуални машини (вкл. работещи виртуални машини), клониране на работещи виртуални машини, динамично мигриране на работещи инсталации от физически машини във виртуална машина, създаване на клъстери във виртуални машини. - 10 виртуални мрежови адаптера в една виртуална машина, 1TB памет в една виртуална машина, 64 виртуални процесорни ядра в една виртуална машина. - интеграция с антивирусен софтуер от трети производители, посредством директен достъп на ниво хайпервайзор, даващо възможност за безагентно сканиране на данните във виртуалните машини. - автоматизирана асинхронна репликация на данните на отделна работеща виртуална машина, с цел възстановяване на данните при необходимост, както и възможност за възстановяване на повече от едно състояние. - Поддържане до минимум 60TB обем на виртуален твърд диск на виртуална машина, 60 дискови устройства към виртуална машина. - добавяне на допълнителни процесори и памет във виртуална машина, без необходимост от нейното спиране - динамично добавяне на нов мрежов адаптер към работеща виртуална машина, без необходимост от нейното спиране, динамично добавяне на нов виртуален диск към работеща виртуална машина, без необходимост от нейното спиране. - хардуерно видео ускорение както за Linux, така и за Windows виртуални машини. |  |  |
| 1.29 | Управление на виртуалната среда | Минимум | - Поддръжка на Linux и Windows операционни системи от софтуера за управление - дублиране на състоянието на работеща виртуална машина върху втори физически сървър, така че да се осигури непрекъсваемост на работата при отпадане на първия физически сървър - прехвърляне на работещи виртуални машини, между физически сървъри, без прекъсване на работата им, без необходимост от споделени дискове между сървърите - централизирано съхранение на конфигурационната информация за всички виртуални машини - динамична миграция на дисковете на работеща виртуална машина от един дисков масив върху друг, без прекъсване на нейната работа - Клиентско приложение с графичен интерфейс (GUI) работещо под Microsoft Windows за управление и мониторинг на виртуалните машини и цялостната платформа - Клиентско приложение с уеб интерфейс (GUI) работещо през стандартен Интернет браузър за управление и мониторинг на виртуалните машини и цялостната платформа - автоматично рестартиране на виртуални машини върху нов физически сървър, в случай на отпадане на този, върху когото работят. Наблюдението на статуса на физическите сървъри трябва да става както на ниво Ethernet мрежа, така и на ниво дискова (SAN) мрежа. - автоматично рестартиране на виртуална машина при засичане на спиране работата на операционната система работеща в нея - създаване на групи от виртуални машини и заделяне на определени физически ресурси (памет и процесорно време) към отделните групи - централизирано и автоматизирано управление на обновления, ъпгрейди и проследяване на софтуерните версии за виртуална среда предлагащо поддръжка за хостове, виртуални машини и виртуални устройства - интеграция с Microsoft Active Directory, OpenLDAP, както и възможност използване на вътрешна директорийна услуга за оторизация на потребителите |  |  |
| 1.30 | Наблюдение на средата | Минимум | - наблюдение и получаване на известия за проблеми свързани със състоянието на физическите сървъри, самообучаване на системата и адаптиране към натоварването на конкретната инфраструктура с цел генериране на по-малко известия при проблеми с производителността и състоянието на средата. - получаване на детайлна информация и статистика за ресурсите във виртуалната среда на ниво сървър и на ниво виртуална машина. - генериране на автоматични известявания при наличието на потенциални проблеми - събиране на статистики, архивиране на статистики и визуализация на статистикиза консумацията на ресурси по виртуални машини (CPU, RAM, Storage, Network) |  |  |
| 1.31 | Резервни копия / Архивиране | Минимум | - Поддръжка за директен достъп до данните във виртуалната среда, за създаване на резервния копия и архиви посредством софтуер за архивиране. - съществяване на LAN-free резервни копия и архиви - индивидуално възстановяване директно от направеното резервно копие. Поддържани файлови системи – NTFS, EXT2, EXT3, Linux LVM - дедупликация на архивираните от виртуални машини данни. - извършване на резервни копия на работещи виртуални машини. - Поддръжка на делта архиви на ниво виртуален диск/виртуална машина - Поддръжка на делта възстанояване на ниво виртуален диск/виртуална машина |  |  |
| 1.32 | Поддръжка | Минимум | - Осигуряване на безплатни обновления и ъпгрейди към нови версии на виртуалната среда, в рамките на гаранционния срок - Осигурен денонощен (12/5), директен контакт с производителя, за поддръжка и разрешаване на възникнали проблеми - Период на поддръжката – 3 години. |  |  |
|  | Софтуер за бази данни |  | Да бъдат предоставен лиценз за SQL Server последна версия за използване на 4бр. процесорни ядра. Да се инсталира, конфигурира и интегрира към съществуващата БИС система съгласно изискванията на Възложителя. Да се синхронизират данните без това да нарушава/прекъсва работата на болничната структура. |  |  |
|  | Софтуер за виртуална десктоп инфраструктура |  | Да се предоставят всички необходими софтуерни лицензи за виртуализиране и използване на 20 виртуални десктопа.. Да се специфицират производител, продуктови номера на предложеното решение. Всички включени функционалности да бъдат предоставени с минимум 3 години предиод на поддръжка. |  |  |
| 1.33 | Операционна система за виртуален десктоп |  | Да се доставят лицензи за Windows 7 Pro за минимум 20 паралелни потребителя във виртуална десктоп инфраструктура. Лицензът да покрива минимум 3 години използване. |  |  |
| 1.34 | Виртуализация на приложения |  | Решението да включва възможност за виртуализиране на приложения - изолиране на приложения едно от друго, изолиране от операционна система, преносимост на виртуализирани приложения. |  |  |

| No. | Описание / параметър / компонент | Тип изискване | Изискване на Възложителя | Предложение на Участника | Бележки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Дисков масив Тип 1 – 1бр. |  |  |  |  |
| 2.1 | Производител и марка | Задължително | Да се специфицира |  |  |
| 2.2 | Серия и модел | Задължително | Да се специфицира |  |  |
| 2.3 | Архитектура | Минимум | Архитектура с дублиране на всички компоненти, без единична точка на отказ. Да позволява подмяна/надграждане на всеки един компонент без спиране на работата. |  |  |
| 2.4 | Възможност за разширение | Минимум | Да предоставя възможност за стъпково разширяване без спиране на работа по отношение на твърди дискове. |  |  |
| 2.5 | Контролери | Минимум | Напълно дублирана архитектура с минимум 2 контролера с балансиране на натоварването и разпределение на входно/изходните заявки между компонентите на системата |  |  |
| 2.6 | Поддържани протоколи и интерфейси от системата за връзка към хостове | Минимум | - FC (Fiber Channel) - FCoE(Fiber Channel over Ethernet) - iSCSI Възможност за комбиниране на трите типа интерфейси в една система. |  |  |
| 2.7 | Контролери – инсталираниинтерфейси за хостовете (Front-End) | Минимум | 4 FC (Fiber Channel) порта. Минимум 8 Gbps скорост на трансфер на FC порт. Поддръжка до 32 порта. |  |  |
| 2.8 | Контролери – интерфейс за дисковете (Back-End) | Минимум | Serial Attached SCSI (6 Gbps SAS) / Fibre Channel (8 Gbps FC) |  |  |
| 2.9 | Контролери - кеш памет | Минимум | 64 GB инсталирана кеш памет на контролер предназначена за операциите по четене и запис на дисковете с поддръжка на огледално копие за всеки запис в кеш паметта. |  |  |
| 2.10 | Защита на кеш паметта от прекъсване на захранването | Минимум | Вградена възможност при внезапно спиране на захранването за запазване на данните в кеш паметта до възстановяване на захранването. |  |  |
| 2.11 | Пропускателна способност между контролерите и дисковете в системата (Backend aggregate bandwidth) | Минимум | 48 Gbps |  |  |
| 2.12 | RAID поддръжка | Минимум | RAID 1, 10, 5, 6 |  |  |
| 2.13 | Поддържани видове дискове | Минимум | Да поддържа SAS, NL-SAS и SSD в една система. Всички дискове да са с възможност за подмяна по време на работа (Hot Swap). Да поддържа минимум следните видове дискове: 1.2TB, 900 GB, 600 GB SAS 6Gbps 10000 rpm; 3 TB, 4 TB NL-SAS7200 rpm; Solid State дискове (SSD). |  |  |
| 2.14 | Максимален брой дискове за предложената конфигурация при инсталиран максимален брой разширителни шасита за дискове, включително шаситата на контролерите | Минимум | 960 диска, само чрез добавяне на необходимите разширителни шасита и дисковете за тях. |  |  |
| 2.15 | Функционални възможности на системата, включени в предложената конфигурация | Минимум | - Динамично разширение на наличното място, динамична промяна на RAID нивата, динамична промяна на блоковете информация. - Възможност за онлайн миграция на логическо устройство (LUN) между различни RAID групи без прекъсване на операциите. - Включена функционалност за тънко провизиране (Thin Provisioning). - Функционалност за използване на разширена Layer 2 кеш памет от контролерите на системата, чрез използване на Flash/SSD медия или функционалност за автоматично преместване и разполагане на данни, между поне три типа дискове (SSD, SAS, NL-SAS), в зависимост от тяхното използване и нуждата от производителност (АвтоматиченTiering). - Включена функционалност за управление на натоварванията чрез задаване на приоритети (Quality of Service). - Включена функционалност за създаване на моментни снимки (Snapshots). Всички функционалности да бъдат активни за целия доставен капацитет. |  |  |
| 2.16 | Инсталиран капацитет | Минимум | - 1.4 TB използваем капацитет на контролер, базиран на Flash/SSD медия. Да се укаже типа, размера, конфигурацията и броя устройства за постигане на изисквания капацитет на контролер. - 64TB използваем капацитет след RAID 6 защита с използване на 4 TB NL-SAS дискове. Да се укаже конфигурацията и броя устройства за постигане на изисквания капацитет. - Да бъдат предвидени по 2 бр. hot-spare дискове от всеки използван вид. |  |  |
| 2.17 | Свободни слотове | Минимум | Системата да включва необходимото оборудване за предоставяне на допълнителни 30 свободни слота заNL-SAS дискове от използвания вид. |  |  |
| 2.18 | Лицензи и софтуер за Multipath на хостовете | Минимум | Включени лицензи за драйвери за Multipath на 2бр. хостове под Windows 2012. |  |  |
| 2.19 | Управление и наблюдение | Минимум | Включен софтуер за отдалечено и локално управление и наблюдение с GUI/Web и CLI потребителски интерфейс. Софтуера да позволява минимум конфигуриране на логически дялове, хостове, RAID нива и достъп на хостовете. |  |  |
| 2.20 | Функционалност за последващо надграждане - софтуер | Задължително | - Възможност за отдалечена сихронна и асинхронна репликация на данни на ниво дисков масив, към и от други системи. - Възможност за добавяне на файлов достъп до системата (NAS). |  |  |
| 2.21 | Поддържан размер на едно логическо устройство (LUN) | Минимум | 16 TB |  |  |
| 2.22 | Максимален брой поддържани логически устройства (LUNs) | Минимум | 4096 |  |  |
| 2.23 | Поддържани операционни системи |  | Минимум: Microsoft Windows Server 2008, Windows Server 2012, Linux RHEL, IBM AIX, Oracle Solaris, VMware ESX, Microsoft Hyper-V |  |  |
| 2.24 | Конфигурация на захранващите блокове | Задължително | Резервирани N+1, сменяеми по време на работа без спиране на работата или машината |  |  |
| 2.25 | Система за охлаждане | Задължително | Резервирана, с автоматичен термоконтрол на оборотите, сменяема по време на работа без спиране на работата или машината |  |  |
| 2.26 | Кабели | Задължително | Всички необходими оптични кабели за резервирано свързване на всеки от контролерите. Всички необходими кабели за свързване към електрическо захранване. |  |  |
| 2.27 | Инсталация и конфигурация на оборудването | Задължително | Системата да бъде инсталирана и внедрена от оторизиран от производителя персонал. Инсталиране, конфигуриране и пускане в експлоатация на оборудването, включително всички необходими дейности и труд по доставяне на оборудването в изчислителния център - помещение на Възложителя, монтаж и всички необходими начални настройки и конфигурации. Свързване и настройка към блейд системата, конфигуриране и настройка на SAN по посочени от Възложителя критерии. Целият процес по интеграция трябва да протече с активното участие на персонал на възложителя, предоставяне на know-how и обучение от страна на доставчика за доставената техника и администрирането и. |  |  |
| 2.28 | Електромагнитна съвместимост и стандарти за качество | Задължително | Co/СЕ Marking или еквивалентни, да се специфицира. IT Eco декларация от производителя, RoHS. |  |  |
| 2.29 | Гаранционна поддръжка от производителя | Минимум | 3 години на място |  |  |

| No. | Описание / параметър / компонент | Тип изискване | Изискване на Възложителя |  | Предложение на Участника | Бележки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Дисков масив Тип 2 – 1бр. |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Производител и марка | Задължително | Да се специфицира |  |  |  |
| 3.2 | Серия и модел | Задължително | Да се специфицира |  |  |  |
| 3.3 | Архитектура | Минимум | Архитектура с дублиране на всички компоненти, без единична точка на отказ. Да позволява подмяна/надграждане на всеки един компонент без спиране на работата. |  |  |  |
| 3.4 | Възможност за разширение | Минимум | Да предоставя възможност за стъпково разширяване без спиране на работа по отношение на твърди дискове. |  |  |  |
| 3.5 | Контролери | Минимум | Напълно дублирана архитектура с минимум 2 контролера с балансиране на натоварването и разпределение на входно/изходните заявки между компонентите на системата |  |  |  |
| 3.6 | Поддържани протоколи и интерфейси от системата за връзка към хостове | Минимум | - FC (Fiber Channel) - FCoE(Fiber Channel over Ethernet) - iSCSI |  |  |  |
| 3.7 | Контролери – инсталирани интерфейси за хостовете (Front-End) | Минимум | 4 FC (Fiber Channel) порта. Минимум 8 Gb/s скорост на трансфер на FC порт. Поддръжка до 8 порта. |  |  |  |
| 3.8 | Контролери – интерфейс за дисковете (Back-End) | Минимум | Serial Attached SCSI (6 Gbps SAS) |  |  |  |
| 3.9 | Контролери - кеш памет | Минимум | 4 GB инсталирана кеш памет на контролер предназначена за операциите по четене и запис на дисковете с поддръжка на огледално копие за всеки запис в кеш паметта. |  |  |  |
| 3.10 | Защита на кеш паметта от прекъсване на захранването | Минимум | Вградена възможност при внезапно спиране на захранването за запазване на данните в кеш паметта до възстановяване на захранването. |  |  |  |
| 3.11 | Пропускателна способност между контролерите и дисковете в системата (Backend aggregate bandwidth) | Минимум | 24 Gbps |  |  |  |
| 3.12 | RAID поддръжка | Минимум | RAID 1, 10, 5, 6 |  |  |  |
| 3.13 | Поддържани видове дискове | Минимум | Да поддържа SAS, NL-SAS и SSD в една система. Дисковете да са с възможност за подмяна по време на работа (Hot Swap). Да поддържа минимум следните видове дискове: 1.2TB, 900 GB, 600 GB SAS 6Gb 10000 rpm; 3 TB, 4 TB NL-SAS 7200 rpm; Solid State дискове (SSD). |  |  |  |
| 3.14 | Максимален брой дискове за предложената конфигурация при инсталиран максимален брой разширителни шасита за дискове, включително шаситата на контролерите | Минимум | 140 диска, само чрез добавяне на необходимите разширителни шасита и дисковете за тях. |  |  |  |
|  | Функционални възможности на системата, включени в предложената конфигурация | Минимум | - Динамично разширение на наличното място, динамична промяна на RAID нивата, динамична промяна на блоковете информация. - Възможност за онлайн миграция на логическо устройство (LUN) между различни RAID групи без прекъсване на операциите. - Включена функционалност за тънко провизиране (Thin Provisioning). - Включена функционалност за задаване на приоритети на натоварванията (Quality of Service). - Включена функционалност за създаване на моментни снимки (Snapshots). Всички функционалности да бъдат активни за целия доставен капацитет. |  |  |  |
| 3.15 | Инсталирани дискове | Минимум | 7 бр. 400GB SSD2.5” Hot Swap,11 бр. 900GBSAS 2.5” 10kHot Swap, 4 бр. 600GBSAS 2.5” 10k Hot Swap. Системата да бъде доставена първоначално с необходимите слотове за 24 диска. |  |  |  |
| 3.16 | Лицензи и софтуер за Multipath на хостовете | Минимум | Включени лицензи за драйвери за Multipath на 2бр. хостове под Windows 2012. |  |  |  |
| 3.17 | Управление и наблюдение | Минимум | Включен софтуер за отдалечено и локално управление и наблюдение с GUI/Web и CLI потребителски интерфейс. Софтуера да позволява минимум конфигуриране на логически дялове, хостове, RAID нива и достъп на хостовете. |  |  |  |
| 3.18 | Функционалност за последващо надграждане - софтуер | Задължително | - Възможност за автоматично преместване и разполагане на данни, между поне три типа дискове (SSD, SAS, NL-SAS), в зависимост от тяхното използване и нуждата от производителност (Автоматичен Tiering). - Възможност за добавяне на файлов достъп до системата (NAS). |  |  |  |
| 3.19 | Поддържан размер на едно логическо устройство (LUN) | Минимум | 16 TB |  |  |  |
| 3.20 | Максимален брой поддържани логически устройства (LUNs) | Минимум | 2048 |  |  |  |
| 3.21 | Поддържани операционни системи | Минимум | Microsoft Windows Server 2008, Windows Server 2012, Linux RHEL, IBM AIX, Oracle Solaris, VMware ESX, Microsoft Hyper-V |  |  |  |
| 3.22 | Конфигурация на захранващите блокове | Задължително | Резервирани N+1, сменяеми по време на работа без спиране на работата или машината |  |  |  |
| 3.23 | Система за охлаждане | Задължително | Резервирана, с автоматичен термоконтрол на оборотите, сменяема по време на работа без спиране на работата или машината |  |  |  |
| 3.24 | Кабели | Задължително | Всички необходими оптични кабели за резервирано свързване на всеки от контролерите. Всички необходими кабели за свързване към електрическо захранване. |  |  |  |
| 3.25 | Инсталация и конфигурация на оборудването | Задължително | Системата да бъде инсталирана и внедрена от оторизиран от производителя персонал. Инсталиране, конфигуриране и пускане в експлоатация на оборудването, включително всички необходими дейности и труд по доставяне на оборудването в изчислителния център - помещение на Възложителя, монтаж и всички необходими начални настройки и конфигурации. Свързване и настройка към блейд системата, конфигуриране и настройка на SAN по посочени от Възложителя критерии. Целият процес по интеграция трябва да протече с активното уастие на персонал на възложителя, предоставяне на know-how и обучение от страна на доставчика за доставената техника и администрирането и. |  |  |  |
| 3.26 | Електромагнитна съвместимост и стандарти за качество | Задължително | Co/СЕ Marking или еквивалентни, да се специфицира. IT Eco декларация от производителя, RoHS. |  |  |  |
| 3.27 | Гаранционна поддръжка от производителя | Минимум | 3 години на място |  |  |  |

| No. | Описание / параметър / компонент | Тип изискване | Изискване на Възложителя |  | Предложение на Участника | Бележки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Лентова библиотека – 1бр. |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Производител, марка, модел, продуктов номер | Задължително | Да се специфицира. |  |  |  |
| 4.2 | Инсталирани архивиращи устройства | Минимум | 1 брой |  |  |  |
| 4.3 | Шаси | Минимум | За монтаж в 19“ шкаф.Да бъдат включени необходимите релси за монтаж. Максимум 1U. |  |  |  |
| 4.4 | Тип на архивиращото устройство | Задължително | LTO-6 |  |  |  |
| 4.5 | Тип на интерфейса за трансфер на данни | Минимум | Fibre Channel 8Gb/s |  |  |  |
| 4.6 | Брой налични слотове за лентови носители | Минимум | 8 броя |  |  |  |
| 4.7 | Брой лентови носители | Минимум | 10 броя LTO-6, 1 брой почистващ |  |  |  |
| 4.8 | Гаранционна поддръжка от производителя | Минимум | 3 години на място |  |  |  |
| 4.9 | Софтуер за архивиране | Минимум | Софтуер за архивиране с включени агенти/лицензис поддръжка на Vmware и Hyper-V хипервайзори, за 4 бр. дву-процесорни физически хоста, без ограничение в броя виртуални машини върху всеки хост. Да включва 4 бр. агенти/лицензи за архивиране на приложения и бази данни от типа на: MS Exchange, Sharepoint, SQL, Active Directory, OracleDB. Архивиращият софтуер трябва да поддържа операционни системи Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012. Да включва минимум една година поддръжка. |  |  |  |
| 4.10 | Инсталация и конфигурация на оборудването | Задължително | Системата да бъде инсталирана и внедрена от оторизиран от производителя персонал. Инсталиране, конфигуриране и пускане в експлоатация на оборудването, включително всички необходими дейности и труд по доставяне на оборудването в изчислителния център - помещение на Възложителя, монтаж и всички необходими начални настройки и конфигурации. Свързване и настройка към блейд системата,конфигуриране и настройка на софтуера за архивиране по посочени от Възложителя критерии. Целият процес по интеграция трябва да протече с активното участие на персонал на възложителя, предоставяне на know-how и обучение от страна на доставчика за доставената техника и администрирането и. |  |  |  |

| No. | Описание / параметър / компонент |  | Тип изискване |  | Изискване на Възложителя | Предложение на Участника | Бележки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Интегрирана информационна система – 1бр. |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Производител, марка, модел, продуктов номер | Задължително |  | Да се специфицира. |  |  |  |
| 5.2 | 3бр софтуерен лиценз PACS Server за инсталация върху виртуален fail-over cluster | Задължително |  | Основните функции на софтуера са DICOM store, DICOM send, DICOM push, DICOM retrieve, рутиране/пренасочване на новопостъпили изследвания, възможност за работа с повече от един порта за получаване и изпращане едновременно. Използване на БД SQL Standart 2012 |  |  |  |
| 5.3 | управление на потребители през браузър | Задължително |  | Чрез интерфейса трябва да се създават имена и пароли на потребителите, техните права, роли и други. |  |  |  |
| 5.4 | Компресия на образни изследвания във формат DICOM | Задължително |  | Възможност да се компресират изследвания според техния вид и дата, без загуба на диагностичната им стойност |  |  |  |
| 5.5 | PACS Router | Задължително |  | Възможност да се изпращат изследвания до определени потребители или работни места, автоматично след постъпването им в системата |  |  |  |
| 5.6 | софтуерен лиценз за Modality Workslist Server | Задължително |  | Възможност за управление на апаратура за образна диагностика, като данните за пациента и изследването се подават от PACS към апарата включващи информация за пациента и изследването. Възможност за подаване на статус на изследването към БИС |  |  |  |
| 5.7 | PACS Viewer | Задължително |  | 14бр лицензии с възможност за работа във виртуалната среда. Софтуера трябва да е съвместим с наличната в МБАЛ Св. Марина PACS система с възможности за визуализация на образни изследвания от всички налични образни апарати. Възможности за елементарна обработка на образите като увеличаване, ротация, инвертиране, измерване на линии, ъгли, визуализация на хъндсфилдови единици за КТ, запис на DICOM CD/DVD, изпращане към робот за DICOM CD/DVD. Потребителски интерфейс на Български език. Локална БД за получаване на образните изследвания. |  |  |  |
| 5.8 | Адаптация и интеграция с наличната БИС | Задължително |  | Наличната PACS е интегрирана с наличната БИС. Необходимо условие за новата система е да се адаптира към тази интеграция |  |  |  |
| 5.9 | Статистика | Задължително |  | Възможност за извличане на статистически данни за преминалите пациенти, проведените изследвания, използваното количество контраст когато е възможно, както и брой образи и др. Визуализация на данните в графики. |  |  |  |
| 5.10 | Инсталация и конфигурация на оборудването | Задължително |  | Системата да бъде инсталирана и внедрена от оторизиран и квалифициран от производителя персонал. Системата да бъде напълно съвместима със съществуващата PACS система. Инсталиране, конфигуриране и пускане в експлоатация , включително всички необходими дейности по миграция на наличните данни, и надграждане на системата с допълнителни модули. Наличната към момента система, остава да работи на територията на МБАЛ „Света Марина“, като между двете трябва да се изгради свързаност и възможност за рутиране/пренасочване на изследвания помежду им. Настройка на PACS към блейд системата, конфигуриране и настройка на софтуера за архивиране по посочени от Възложителя критерии. Целият процес по интеграция трябва да протече с активното участие на персонал на Възложителя, предоставяне на know-how и обучение от страна на доставчика за доставената техника и администрирането и. Софтуера трябва да се поддържа от мин. трима оторизирани от производителя специалисти на територията на страната. Сервизен достъп с цел бърза диагностика. |  |  |  |

| No. | Описание / параметър / компонент | Тип изискване | Изискване на Възложителя | Предложение на Участника | Бележки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Мрежов комутатор тип I – 2бр. |  |  |  |  |
| 6.1 | Производител | Задължително | Да се специфицира. |  |  |
| 6.2 | Марка, Модел, продуктов номер | Задължително | Да се специфицира. |  |  |
| 6.3 | Шаси | Задължително | За директно монтиране в 19” шкаф |  |  |
| 6.4 | Производителност | Задължително | • Минимум 750Gbps пропускателна способност • Минимум 120Mpps IPv4/IPv6 хардуерен forwarding с рутинг таблица от поне 12000 записа • Минимум 110Mpps Multicast forwarding за IPv4/IPv6 и multicast рутинг таблица с поне 12000 записа |  |  |
| 6.5 | Портове | Задължително | • Минимум 16 бр. SFP+ слотове с поддръжка на 1 и 10GE SFP/SFP+ модули. • Комутаторът трябва да е модулен, с възможност за добавяне на допълнителни модули за увеличаване на общия брой SFP/SFP+ интерфейси до поне 20. • Комутатора трябва да предоставя възможност за използване на DWDM модули. • Двата комутатора да бъдат окомплектовани с общо: 9x1000BASE-LH; 16x1000BASE-SX; 6x10GE интерфейса за работа върху Cat5+ медни кабели |  |  |
| 6.6 | Захранване | Минимум | Две вътрешни, модулни захранвания (220 V AC) работещи в HA режим със споделено натоварване |  |  |
| 6.7 | Стеково свързване | Задължително | Комутатора трябва да поддържа стеково свързване с подобни комутатори • Обединяване на шините за данни и управление • Не по-малко от 2 устройства в стек. • Не по-малко от 40Gbps производителност на стековата шина • Statefull Switch Over между комутаторите в стека |  |  |
| 6.8 | Layer 3 routing | Минимум | • Да поддържа RIPv2, OSPFv2/v3, IS-IS и BGP маршрутизиращи протоколи за IPv4/IPv6. • Да поддържа IPv4/IPv6 рутинг таблица с поне 12000 записа. • Да поддържа Ipv4/Ipv6 Multicast рутинг таблица с поне 12000 записа. |  |  |
| 6.9 | Поддържани протоколи и услуги | Минимум | • Да поддържа поне 50 000 MAC адреса • Да поддържа поне 1024 802.1Q VLAN –a и 4000 VLAN идентификатора • Да поддържа QinQ • Да поддържа мрежова виртуализация – дублиране на IP интерфейсите и подмрежите , виртуални L2 и L3 forwarding и рутинг таблици. • Да поддържа STP (IEEE 802.1d), 802.1w RSTP и 802.1s MSTP • Да поддържа Link Aggregation (IEEE 802.3ad) • Да поддържа 802.3ad групи с портове от различни комутатори в стека. • Internet Group Management Protocol v1/2/3 (IGMP) Snooping за IPv4 и IPv6 MLD v1/2 • Да поддържа дедектиране на еднопосочни трасета. • Да поддържа резервиране с използването на standbay трасета Органичаване на Unicast и Broadcast трафика за всеки порт. • Да поддържа селективно експортиране на информация за трафичните потоци с използването на IPFIX • Да поддържа IEEE 802.1AB LLDP/LLDP-MED • Да поддържа съхраняване на конфигурацията в конфигурационен файл. • Да поддържа обновяване на софтуера без спиране на работата • Да поддържа PortMirroring и Remote Port Mirroring. • Да поддържа селективно прихващане и анализиране на мрежовия трафик. • Работен температурен диапазон от 0 до 40 ºC • Да има две вътрешни. модулни захранвания (220 V AC) работещи в HA режим със споделено натоварване |  |  |
| 6.10 | QoS | Минимум | • Да поддържа QoS с поне 8 изходящи опашки на всеки порт с индивидуално управление на дълбочината на всяка опашка. Комуттаора трябва да поддържа опашка с приоритетно обслужване за ниска латенция на VoIP трафика. • Да поддържа хардуерно класифициране на пакетите на база 802.1p, DSCP и Layer3/Layer 4 листи за класификация • Да поддържа хардуерен traffic shaping, rate limiting с CIR и PIR нива, филтриране и маркиране на трафика. • Да поддържа лимитиране на скоростта на база мрежови поток за всеки физически порт и VLAN или комбинация физически порт-VLAN. • Да позволява създаването на QoS политики – класифициране на трафика и действия върху трафика • Да поддържа механизми за предотвратяване на задръствания в изходящите опашки (congestion avoidance) |  |  |
| 6.11 | Сигурност | Минимум | • Да поддържа хардуерно, wirespeed IEEE 802.1ae шифроване на трафика от всеки порт. • IEEE 802.1x автентикация и оторизация със прилагането на динамични VLAN и ACL в зависимост от профила на потребителя • Автентикация и оторизация на устройства по MAC адреси • Възможност за асоцииране на потребители без 802.1x възможности в предварително определен VLAN • Web автентикация за потребители които не поддържат 802.1x • Комбиниране на методите за автентикация на един порт – 802.1x, MAC адрес, WEB автентикация. • Листи за хардуерно филтриране на трафика на база source/destination IP адреси, source/destination MAC адреси и Layer 4 TCP/UDP номера на портове. • Порт базирани листи за филтриране на трафика на Layer 2 ниво • Изолиране на потребителите от един и същ VLAN • Поддръжка наRADIUS и RADIUS CoA • Динамична ARP инспекция. • Проследяване на DHCP заявките за изграждане на релация MAC-IP адрес • MAC port security • Защита на BPDU • Защита на Spanning-Tree Root • IGMP филтриране • Ограничаване броя на пакетите към централния процесор. |  |  |
| 6.12 | Управление | Минимум | • Отделен Ethernet интерфейс за управление. • Управление чрез конзола, HTTP и HTTPS • Поддръжка на RMON. • IPv4/v6 ping • DNS • TFTP • NTP • Подръжка на SSHv2 и SNMPv3 • Конфигурация в отделен, конфигурационен, файл позволяваща бързото и лесно преместване на конфигурацията върху ново у-во • Възможност за задаване ниво на достъп до системата за управление. • Обновяване на софтуера без прекъсване на мрежовите услуги. • Управление на комутаторният стак през един IP адрес |  |  |
| 6.13 | Електромагнитна съвместимост и стандарти за качество | Минимум | Co/СЕ Marking или еквивалентни, да се специфицира. |  |  |
| 6.14 | Гаранция | Минимум | 1 година хардуерна гаранция, техническа поддръжка и обновяване на софтуера |  |  |
| 6.15 | Инсталация и конфигурация на оборудването | Задължително | Системата да бъде инсталирана и внедрена от оторизиран от производителя персонал. Инсталиране, конфигуриране и пускане в експлоатация на оборудването, включително всички необходими дейности и труд по доставяне на оборудването в изчислителния център - помещение на Възложителя, монтаж и всички необходими начални настройки и конфигурации. Целият процес по интеграция трябва да протече с активното участие на персонал на възложителя, предоставяне на know-how и обучение от страна на доставчика за доставената техника и администрирането и. |  |  |

| No. | Описание / параметър / компонент | Тип изискване | Изискване на Възложителя | Предложение на Участника | Бележки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Мрежов комутатор тип II – 2бр. |  |  |  |  |
| 7.1 | Производител | Задължително | Да се специфицира. |  |  |
| 7.2 | Марка ,Модел, продуктов номер | Задължително | Да се специфицира. |  |  |
| 7.3 | Шаси | Задължително | За директно монтиране в 19” шкаф |  |  |
| 7.4 | Производителност | Задължително | Минимум 200Gbps пропускателна способност |  |  |
| 7.5 | Портове | Задължително | • 48 порта 10/100/1000BASE-T • Поне два универсални SFP+ порта • Двата комутатора трябва да са оборудвани с общо два 10GE интерфейса за Cat.5+ медни кабели |  |  |
| 7.6 | Захранване | Минимум | 1бр 220/240V AC, възможност за допълнително включване на външно резервно захранване |  |  |
| 7.7 | Стеково свързване | Задължително | Комутатора трябва да поддържа стеково свързване с подобни комутатори • Обединяване на шините за данни и управление • Не по-малко от 8 устройства в стек. • Не по-малко от 40Gbps производителност на стековата шина • Резервирана стекова шина |  |  |
| 7.8 | Поддържани протоколи и услуги | Минимум | • 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol (LACP) с поддръжка на групи съставени от портове в различни комутатори в стека • Да поддържа 802.1ab - LLDP • Възможност за дефиниране на резервни линии с автоматично превключване. • IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol • IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol • IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) • Дедектиране на еднопосочни линии • Proxy Address Resolution Protocol (ARP). • Internet Group Management Protocol v1/2/3 (IGMP) Snooping за IPv4 и IPv6 MLD v1/2 • Органичаване на Unicast и Broadcast трафика за всеки порт • Минимум 250 802.1Q VLAN-a със възможност за задаване на идентификатори от 1 до 4000 • Възможност за копиране на трафик към локален порт – Port Mirroring • Възможност за копиране на трафик към друг комутатор – Remote Port Mirroring • Да поддържа Jumbo Frames с размер поне 9200 байта • Да поддържа поне 8000 MAC адреса |  |  |
| 7.9 | QoS | Минимум | • 802.1p CoS и DSCP класификация на трафика с възможност за маркиране и прекласифициране на база source/destination IP адреси, source/destination MAC адреси и Layer 4 TCP/UDP номера на портове. • Минимум 4 изходящи пакетни опашки на всеки порт. • Поддържани алгоритми за управление на пакетните опашки – SRR и PQ • Поддръжка на Weighted tail drop (WTD) алгоритъм за унищожаване на пакети при задръстване на опашките • Rate limiting на база мрежови потоци с поне 250 индивидуални политики за всеки порт |  |  |
| 7.10 | Сигурност | Минимум | • IEEE 802.1x автентикация и оторизация със прилагането на динамични VLAN и ACL в зависимост от профила на потребителя • Автентикация и оторизация на устройства по MAC адреси • Възможност за асоцииране на потребители без 802.1x възможности в предварително определен VLAN • Web автентикация за потребители които не поддържат 802.1x • Комбиниране на методите за автентикация на един порт – 802.1x, MAC адрес, WEB автентикация. • Листи за филтриране на трафика на база source/destination IP адреси, source/destination MAC адреси и Layer 4 TCP/UDP номера на портове. • Порт базирани листи за филтриране на трафика на Layer 2 ниво • Изолиране на потребителите от един и същ VLAN • Поддръжка на RADIUS и RADIUS CoA • Динамична ARP инспекция. • Проследяване на DHCP заявките за изграждане на релация MAC-IP адрес • MAC Port security • Защита на BPDU • Защита на Spanning-Tree Root • IGMP филтриране |  |  |
| 7.11 | Управление | Минимум | • Управление чрез конзола, HTTP и HTTPS • Поддръжка на RMON. • IPv4/v6 ping • DNS • TFTP • NTP • Подръжка на SSHv2 и SNMPv3 • Конфигурация в отделен, конфигурационен, файл позволяваща бързото и лесно преместване на конфигурацията върху ново у-во • Възможност за задаване ниво на достъп до системата за управление. • Управление на комутаторният стак през един IP адрес |  |  |
| 7.12 | Електромагнитна съвместимост и стандарти за качество | Минимум | Co/СЕ Marking или еквивалентни, да се специфицира. |  |  |
| 7.13 | Гаранция | Минимум | 1 година хардуерна гаранция, техническа поддръжка и обновяване на софтуера |  |  |
| 7.14 | Инсталация и конфигурация на оборудването | Задължително | Системата да бъде инсталирана и внедрена от оторизиран от производителя персонал. Инсталиране, конфигуриране и пускане в експлоатация на оборудването, включително всички необходими дейности и труд по доставяне на оборудването в изчислителния център - помещение на Възложителя, монтаж и всички необходими начални настройки и конфигурации. Целият процес по интеграция трябва да протече с активното участие на персонал на възложителя, предоставяне на know-how и обучение от страна на доставчика за доставената техника и администрирането и. |  |  |

| No. | Описание / параметър / компонент | Тип изискване | Изискване на Възложителя | Предложение на Участника | Бележки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Защитна стена – 1бр. |  |  |  |  |
| 8.1 | Производител | Задължително | Да се специфицира. |  |  |
| 8.2 | Марка ,Модел, продуктов номер | Задължително | Да се специфицира. |  |  |
| 8.3 | Шаси | Задължително | За директно монтиране в 19” шкаф |  |  |
| 8.4 | Производителност | Задължително | • Поне 1Gbps Firewall инспектираща производителност за множество протоколи едновременно. • Поне 500000 сесии. • Поне 250Mbps шифроваща производителност с 3DES. • Поне 500 клиентски VPN сесии. |  |  |
| 8.5 | Портове | Задължително | • Минимум 6x1000BASE-T порта. • Поне 250 802.1Q VLAN интерфейса. |  |  |
| 8.6 | Захранване | Минимум | 1бр 220/240V AC |  |  |
| 8.7 | Клъстер | Задължително | Firewall системата трябва да има възможност за клъстерно свързване с друга firewall система от същия тип. Firewall клъстера трябва да позволява автоматично превключване и запазване на изградените сесии при повреда на която и да е от двете firewall системи |  |  |
| 8.8 | Layer 3 routing | Минимум | • Да поддържа поне RIPv2 ,OSPFv2/v3 и BGP • Да поддържа Multicast маршрутизиране |  |  |
| 8.9 | Поддържани протоколи и услуги | Минимум | • Статичен и динамичен NAT и PAT. • NAT/PAT транслация с инспекция на поне SIP, H.323, RTSP, DNS, HTTP, FTP, SMTP и ICMP протоколи. • Stateful inspection firewall • Да поддържа L2TP. • Да поддържа IPSEC и SSL VPN тунели до отдалечени мрежи и клиенти. • Да поддържа IKEv1 и IKEv2. • Да поддържа шифроване на VPN тунелите с поне 3DES и AES с 256 битов ключ. • Да поддържа идентификация на VPN потребителите на база потребителско. име/парола и X.509 сертификати. • Да поддържа локална база данни за идентификация на потребителите. • Да поддържа RADIUS за идентификация на потребителите. • Да поддържа LDAP интеграция и прилагането на firewall политики на база LDAP. групи и потребители. • Да поддържа мрежова виртуализация – IP интерфейси, Firewall политики, маршрутизиращи таблици. • Възможност за добавяне на следните услуги без допълнителен хардуер: o IPS o URL филтриране с услуга за категоризация на WEB сайтове. |  |  |
| 8.10 | Управление | Минимум | • Отделен Ethernet интерфейс за управление. • Управление чрез конзола, HTTP и HTTPS • DNS • TFTP • NTP • Подръжка на SSHv2 и SNMPv3 • Конфигурация в отделен, конфигурационен, файл позволяваща бързото и лесно преместване на конфигурацията върху ново у-во • Възможност за задаване ниво на достъп до системата за управление. |  |  |
| 8.11 | Електромагнитна съвместимост и стандарти за качество | Минимум | Co/СЕ Marking или еквивалентни, да се специфицира. |  |  |
| 8.12 | Гаранция | Минимум | 1 година хардуерна гаранция, техническа поддръжка и обновяване на софтуера |  |  |
| 6.15 | Инсталация и конфигурация на оборудването | Задължително | Системата да бъде инсталирана и внедрена от оторизиран от производителя персонал. Инсталиране, конфигуриране и пускане в експлоатация на оборудването, включително всички необходими дейности и труд по доставяне на оборудването в изчислителния център - помещение на Възложителя, монтаж и всички необходими начални настройки и конфигурации. Целият процес по интеграция трябва да протече с активното участие на персонал на възложителя, предоставяне на know-how и обучение от страна на доставчика за доставената техника и администрирането и. |  |  |

| No. | Описание / параметър / компонент | Тип изискване | Изискване на Възложителя | Предложение на Участника | Бележки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Непрекъсваемотокозахранващо устройство – 2бр. с паралелна резервирана свързаност |  |  |  |  |
| 9.1 | Производител | Задължително | Да се специфицира. |  |  |
| 9.2 | Марка, Модел, продуктов номер | Задължително | Да се специфицира. |  |  |
| 9.3 | Тип | Задължително | on-line double conversion |  |  |
| 9.4 | Капацитет | Минимум | 12 kW / 15 kVA |  |  |
| 9.5 | Номинално изходящо напрежение | Задължително | Конфигуруемо 220 - 230V |  |  |
| 9.6 | Ефективност при 100% товар | Минимум | 92% |  |  |
| 9.7 | Изходящо напрежение THD | Минимум | < 3% linear load, <5% non-linear load |  |  |
| 9.8 | Номинално входящо напрежение | Задължително | 400V (340 - 470V)3-Phase |  |  |
| 9.9 | Входяща честота | Минимум | 45 - 65 Hz |  |  |
| 9.10 | Мрежово управление | Задължително | Модул за отдалечен мониторинг и управление посредством Ethernet IP, web interface, SNMP. |  |  |
| 9.11 | Контролер | Задължително | Модул за свързване към втори UPS |  |  |
| 9.12 | Услуги | Минимум | Възможност за инсталиране на два независими източника на захранване. Вграден байпас. |  |  |
| 9.13 | Електромагнитна съвместимост и стандарти за качество | Минимум | Co/СЕ Marking или еквивалентни, да се специфицира. |  |  |
| 9.14 | Гаранция | Минимум | 2 години хардуерна гаранция, техническа поддръжка и обновяване на софтуера |  |  |
| 9.15 | Инсталация и конфигурация на оборудването | Задължително | Инсталиране, конфигуриране и пускане в експлоатация на оборудването от оторизиран от производителя персонал, включително всички необходими дейности и труд по доставяне на оборудването в изчислителния център - помещение на Възложителя, монтаж и всички необходими начални настройки и конфигурации. Целият процес по интеграция трябва да протече с активното участие на персонал на възложителя, предоставяне на know-how и обучение от страна на доставчика за доставената техника и администрирането и. |  |  |

дата ______________ г.			ПОДПИС и ПЕЧАТ:

(име и фамилия) _________________________

________________________________________

(длъжност на управляващия дружеството на участника)